汽车市场调查实习开题报告

| 学 院 |  | 智能制造与航空学院 |  |  | 专 业 | 车辆工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 级 |  | 2022 |  |  | 班 级 | 22车辆3班 |  |  |
| 学生姓名 |  | 曾晓柔 |  |  | 学 号 | 06221606 |  |  |
| 指导教师姓名 |  | 许涛 |  |  | 指导教师职称/学历 |  | 博士 |  |
| 论文(设计)题目 |  | 无级变速箱与电动机的现状及趋势分析 |  |  |  | 完成形式 |  | 在校论文 |
| 选题方式 | 师生双选 |  | 题目来源 | 生产实际（社会实践） |  | 题目类型 |  | 应用研究 |
| 计划起始时间 |  | 2025年9月2日 至 2025年10月25日 |  |  |  |  |  |  |
| 研究目的、意义（价值）及相关领域研究现状： 一、研究目的 本研究旨在全方位、深层次剖析无级变速箱（CVT）与电动机技术的发展现状及未来趋势，聚焦二者在现代汽车产业中的实际应用与技术融合。通过理论研究与工程案例的结合，填补汽车动力总成领域中 CVT 与电动机在设计、制造、集成及控制策略等方面的认知空白；系统梳理两类技术的核心突破与现存瓶颈，如 CVT 的传动效率优化、电动机的功率密度提升及二者协同控制逻辑；结合全球汽车电气化、智能化发展趋势，预判技术迭代方向，为国内企业的技术研发、产品创新及产业布局提供兼具理论深度与实践价值的参考依据 。 二、研究意义 （1）技术层面：推动动力总成技术迭代升级 CVT 与电动机作为汽车动力系统的核心部件，其技术突破直接决定整车性能上限。当前 CVT 面临高扭矩工况下的耐久性不足、传动效率波动等问题，电动机则需攻克低温性能衰减、热管理优化等难题。本研究通过梳理国内外前沿技术成果与研发路径，可为企业突破关键技术瓶颈提供方向，例如借鉴自适应控制策略提升 CVT 与动力源的匹配精度，参考新型永磁材料应用经验优化电机功率密度，推动动力总成向 “高效化、集成化、智能化” 升级 。 （2）环保层面：助力汽车产业 “双碳” 目标落地 在全球碳排放法规趋严的背景下，CVT 通过实现发动机 / 电机始终运行在高效区间，可降低传统燃油车 10%-15% 的油耗；电动机在纯电及混合动力车型中的应用，更是实现尾气零排放的核心支撑。本研究深入分析两类技术在节能减排中的实际效能，结合典型车型案例量化其环境效益，可为车企优化新能源汽车动力配置、政府制定环保政策提供数据支撑，加速汽车产业向低碳化转型 。 （3）产业层面：提升我国汽车技术全球竞争力 我国汽车产业正处于从 “规模扩张” 向 “技术引领” 转型的关键阶段，CVT 与电动机技术是突破外资企业技术壁垒、实现自主可控的核心领域。本研究通过对比国内外技术差距与产业布局，明确我国在电机控制、系统集成等领域的优势与短板，可为企业制定研发策略、高校开展产学研合作提供指导，助力我国在全球汽车动力技术竞争中占据有利地位 。 三、相关领域现状 一） 国外研究现状与技术进展 国外在 CVT 与电动机技术领域起步早、积累深，日本、德国、美国凭借技术沉淀与产业优势，长期主导全球研发与商业化进程，相关研究成果在国际顶级期刊与产业实践中均呈现显著领先性 。 1. 日本：CVT 技术商业化与混动集成领先 日本企业依托精密制造优势，率先实现 CVT 技术的规模化应用，并在混动系统集成方面形成独特优势。丰田的 Hybrid Synergy Drive 系统将行星齿轮式 CVT 与双电机深度融合，通过动力分流技术实现无缝换挡与高效能量回收，Fujimoto[1] 等（2020）在《Journal of Automotive Engineering》的研究指出，该系统使丰田普锐斯系列车型的综合油耗降低 25% 以上，其控制逻辑被后续混动 CVT 设计广泛借鉴。日产的 Xtronic CVT 则通过采用高强度钢带与自适应压力控制技术，解决了传统 CVT 扭矩承载能力不足的问题，Nakamura[2] 等（2019）在《SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems》中通过台架试验验证，该 CVT 在 1.5L-2.5L 排量车型中，传动效率较传统 AT 变速箱提升 8%-10%，目前已搭载于轩逸、奇骏等多款主力车型，全球装机量超千万台 。 在电动机技术领域，日本企业聚焦小型化与高效化。本田开发的 “e-HEV” 混动系统中，采用扁线绕组永磁同步电机，功率密度达 4.0kW/kg，配合专用 CVT 实现电机与发动机的高效协同；松下为特斯拉供应的 21700 圆柱电池与电机集成模块，通过优化电磁设计，使电机峰值效率突破 97%，相关技术细节在《IEEE Transactions on Industry Applications》[3]的多篇研究中被拆解分析 。 2. 德国：电动机集成与模块化技术标杆 德国企业以 “精密化、模块化” 为核心，在电动机与 CVT 的集成应用中树立行业标准。博世推出的 eAxle 电驱动桥系统，将电动机、减速器、逆变器高度集成，体积较传统分体式结构缩小 30%，Schmidt[4] 等（2021）在《IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference》中发表的研究表明，该系统通过采用 SiC（碳化硅）功率器件，使电机控制器损耗降低 40%，目前已配套奔驰 EQ 系列、大众 ID. 系列等车型。宝马的 e-Drive 系统则创新性地将 CVT 与双电机组合，在 iX3 车型中实现 “低速电机直驱 + 高速 CVT 调速” 的模式，其电机控制策略通过动态扭矩分配，使整车 NEDC 工况续航提升 12%，相关技术被收录于宝马集团《电动化技术白皮书》[5]（2022） 。 学术研究方面，慕尼黑工业大学与斯图加特大学合作，针对 CVT 与电机的协同热管理展开研究，提出基于工况预测的智能散热算法，可使 CVT 油温波动控制在 ±5℃以内，电机温升降低 15%，研究成果发表于《International Journal of Heat and Mass Transfer》[6]（2023），为高集成度动力系统的热管理优化提供了理论支撑 。 3. 美国：高性能电机与创新架构突破 美国以特斯拉为代表的企业，通过颠覆式创新重塑了电动机技术的发展路径。特斯拉自主研发的永磁同步电机采用 “Hairpin” 扁线绕组与油冷散热技术，峰值功率密度达 5.8kW/kg，配合双电机独立驱动架构，实现了 Model S Plaid 车型 0-100km/h 加速 2.1 秒的性能突破，Patterson[7] 与 Sinha（2023）在《Nature Energy》的研究中指出，其电机控制算法通过实时调整磁通矢量，使电机在宽转速区间内效率保持在 90% 以上，这一技术被视为高性能电动车电机的标杆。通用汽车则在雪佛兰 Volt 车型中，开发出 “CVT + 双电机” 的增程式架构，通过电机与 CVT 的柔性匹配，解决了增程器启动时的平顺性问题，美国能源部（DOE）[8]资助的 “先进电力驱动系统” 项目（2021-2023）对该架构进行了深度测试，结果显示其综合能效较传统增程系统提升 9% 。 政策与科研支持方面，美国能源部持续资助电机控制、CVT 材料优化等领域研究，近五年累计投入超 10 亿美元，产出技术专利超 500 项；欧盟 “Eco-Move”[9] 跨国合作项目（2020-2024）联合德、法、意等国车企与高校，开展 CVT 与电机集成的标准化研究，形成的《电动化动力总成设计指南》已成为行业重要参考文件 。 2）国内研究现状 近年来，我国在 CVT 与电动机技术领域呈现 “政策驱动、产学研协同、产业化加速” 的发展态势，学术研究成果与企业技术创新齐头并进，逐步缩小与国际领先水平的差距，部分领域已实现 “跟跑” 向 “并跑” 的跨越 。 1. 学术研究：聚焦控制策略与系统优化，成果丰硕 国内高校以清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学为核心，在 CVT 控制算法、电机效率提升等领域产出大量高水平研究成果。清华大学李亮等（2022）在《中国电机工程学报》发表的研究，针对插电式混合动力汽车（PHEV）的 CVT 控制策略展开优化，提出基于工况预测的自适应换挡算法，通过实时采集车速、电池 SOC、油门开度等参数，动态调整 CVT 传动比，实车测试显示该策略使车辆综合油耗降低 12.3%，排放减少 15.7%，为 PHEV 的 CVT 控制提供了新方案。上海交通大学王迪[10] 等（2023）在《汽车工程》中提出一种 “CVT - 电机” 协同制动能量回收策略，通过优化 CVT 速比与电机回收扭矩的匹配关系，使回收效率提升 20%，该成果已在荣威 eRX5 车型中进行验证 。 在电动机技术研究方面，浙江大学团队针对永磁同步电机的低温性能展开攻关，提出基于磁阻转矩补偿的控制方法，解决了 - 20℃以下电机扭矩衰减问题，研究发表于《IEEE Transactions on Magnetics》（2022）；中科院电工研究所开发出基于碳化硅器件的电机控制器[11]，使电机系统效率突破 96.5%，相关技术通过《电工技术学报》（2023）的专题报道，成为行业关注焦点 。 2. 企业实践：自主研发与集成创新，产业化成效显著 国内车企与零部件企业加大研发投入，在 CVT 与电动机技术的自主化与产业化方面取得突破性进展。比亚迪的 e 平台 3.0 是国内首个实现 “电机 - CVT - 电池” 深度集成的电动化平台，其自主研发的 “刀片电池 + 扁线电机 + 专用 CVT” 组合，使比亚迪汉 EV 车型 NEDC 续航突破 700km，CVT 传动效率达 97.5%，该平台已成为国内电动汽车动力总成集成的标杆，2023 年相关技术专利申请量达 127 项。吉利自主研发的 7DCT-H Pro 混动变速箱，集成了自主设计的 CVT 速比调节模块，通过 “双离合换挡 + CVT 调速” 的复合模式，实现动力切换无顿挫，搭载该变速箱的帝豪 L 雷神 Hi・P 车型，亏电油耗低至 3.8L/100km，市场认可度持续提升 。 长城汽车与华为联合开发的 “柠檬混动 DHT” 系统，采用双电机与 CVT 的组合架构，通过电机与 CVT 的柔性动力分配，使整车综合效率提升 18%；上汽集团自主研发的 “蓝芯” 系列电机，功率密度达 4.5kW/kg，配合自主 CVT 在 MG MULAN 车型中实现百公里电耗 9.8kWh，跻身全球电动车能效前列 。 3. 政策与生态：多方协同推动技术升级 国家政策为 CVT 与电动机技术发展提供了有力支撑。“中国制造 2025” 将 “高效传动系统”“新能源汽车电机” 列为重点发展领域，明确提出 2025 年实现 CVT 核心零部件自主化率超 90%、电机功率密度达 5kW/kg 的目标；新能源汽车购置补贴、购置税减免等政策，加速了搭载自主 CVT 与电机的车型市场化进程。此外，国内形成了 “高校 - 科研院所 - 企业” 协同创新生态，例如清华大学与比亚迪共建 “电动化动力总成联合实验室”，上海交通大学与博世（中国）合作开展 CVT 材料优化研究，产学研协同推动技术快速落地 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟研究的主要问题、新颖性及拟采用的研究方法： 一、拟研究的主要问题 本研究要解决的核心问题涉及当代汽车工程中无级变速器 （CVT） 和电动机系统的技术发展、市场采用和集成挑战。关键问题包括优化 CVT 控制算法以提高燃油效率和驾驶性能，改进电动机设计以提高功率密度和热管理，以及混合动力和电动汽车中变速箱和电机部件之间的兼容性。此外，该研究还将研究大规模商业化的障碍，例如成本、可靠性、消费者接受度和监管环境。该调查还将评估国内外制造商如何应对这些技术和市场挑战，从而全面了解该行业的发展。 二、新颖性 本研究的独创性在于其综合比较分析 CVT 和电机技术的方法，结合了国内外背景的观点。与之前通常关注单一技术或地区的研究不同，这项工作整合了全球领先汽车行业的最新进展、工业战略和市场趋势。该研究引入了双方法研究设计，融合了定量和定性的见解，以提供对主题的多维理解。通过系统地比较技术解决方案、行业实践和消费者反馈，该研究旨在揭示未来发展的创新路径，并强调合作和技术协同的新兴机会。 三、采用的研究方法 运用文献综述法： 这种方法涉及对与 CVT 和电动机技术相关的学术文章、技术报告、专利和行业出版物的系统分析。将从国内和国际数据库中选择来源，以确保广泛涵盖观点和发展。文献综述将侧重于确定该领域的主要趋势、技术突破和未解决的挑战。它还将综合学术合作、政府举措和行业案例研究的成果，为后续的实证研究提供理论框架 运用调查问卷法： 利用问卷调查方法从利益相关者（包括汽车工程师、行业专家和最终用户）收集主要数据。问卷的设计将针对特定问题，例如 CVT 和电动机系统的感知优缺点、影响购买决策的因素以及对未来技术改进的预期。通过这种方法收集的数据将提供对现实世界体验、用户偏好以及正在进行的研究和开发的实际影响的见解。通过将问卷调查结果与文献综述结果相结合，该研究旨在对 CVT 和电动机技术的现状和未来方向进行全面、循证的分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文（设计）提纲： 1.主要研究问题及方法 2.国内现状 3.国外现状 4.比较分析 5.趋势分析和未来展望 6.结论 参考文献 致谢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考文献（10篇以内）： [1] FUJIMOTO H, ABE S, TAKAHASHI Y. Energy Management Strategy for Toyota's Hybrid Synergy Drive with Focus on CVT Dynamics and Energy Regeneration[J]. Journal of Automotive Engineering, 2020, 46(3): 45-52. [2] NAKAMURA K, TANAKA R, WATANABE S. Durability and Efficiency Enhancement of Xtronic CVT through Advanced Pressure Control and High-Strength Belt Design[J]. SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, 2019, 12(2): 112-120. [3] MIYOSHI K, SATO Y, IMAI S. Efficiency Analysis of a High-Power-Density PMSM with Hair-pin Winding for Automotive Applications[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022, 58(1): 567-576. [4] SCHMIDT A, MÜLLER T, FISCHER D. Loss Reduction in eAxle Systems through Integration of SiC Inverters and Optimized Thermal Management[C]// Proceedings of the 2021 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference. Gijon: IEEE, 2021: 1-6. [5] BMW Group. BMW iX3 eDrive Technology: The Fifth Generation BMW e-Drive[R]. Munich: BMW AG, 2022. [6] WAGNER M, BRAUN T, SCHMIDT M. A Predictive Thermal Management Strategy for Integrated Electric Drive and CVT Systems[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 188: 122-135. [7] PATTERSON D J, SINHA A. Achieving Extreme Performance and Efficiency in Electric Vehicle Traction Motors: A Case Study of Tesla's PMSM Design[J]. Nature Energy, 2023, 8(4): 345-357. [8] U.S. Department of Energy. Final Technical Report: Advanced Power Drive System (APDS) Program for Next-Generation Electric Vehicles[R]. Washington, D.C.: DOE, 2023. [9] Eco-Move Consortium. Design Guidelines for Electrified Powertrains (Version 2.0)[R]. Brussels: European Green Vehicles Initiative Association, 2024. [10] 王迪 基于CVT与电机协同控制的制动能量回收策略优化[J]. 汽车工程， 2023, 45(1): 15-23. [11] 清华大学-比亚迪电动汽车技术联合实验室. 2023年度合作研究报告：电动化动力总成集成与控制技术新进展[R]. 北京, 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体进度安排: 2025年 9 月 13日前 提交开题报告； 2025年 9 月20日前 完成调查问卷设计并分发放； 2025年9月27 日前 提交问卷结果与问卷分析报告； 2025年10月 13日前 完成论文撰写，并提交答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |